| Hinweis: Die Muster für Gefährdungsbeurteilungen (§ 6 GefahrstoffV0) und Betriebsanweisungen (§ 14 GefahrstoffV0) wurden entsprechend unserem besten Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie berücksichtigen auch die uns bekannten Anwendungsbedingungen in Ihrem Unternehmen. Dennoch können unsere Muster lediglich als Anhaltspunkt oder Beispiel für Ihr Unternehmen dienen. Sie entlasten nicht den Arbeitgeber von seiner Verantwortung gemäß §§ 6 und 14 der Gefahrstoff-Verordnung und müssen zwingend den örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen und bezogen auf den Arbeitsplatz angepasst werden. Wir bitten um Verständnis, dass Ecolab insofern keinerlei Haftung insbesondere nicht für Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit der zur Verfügung gestellten Muster übernehmen kann. |  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |  | Code: 104375E Stand: 27.02.2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma / Betrieb: Abteilung: Arbeitsplatz / Tätigkeit: |  |  |  |  | Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: Ersthelfer: |  |  |  |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekusept Plus Instrumentendesinfektionsmittel / Medizinprodukt für die gewerblichen Anwendung. Gefahrenauslöser: Glutaraldehyde, Benzalkoniumchlorid, Benzylalkohol Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Sonstige Verbindungen: Duftstoffe, Allergene: Hexyl cinnamal, Citronellol, Enthält: Desinfektionsmittel, glucoprotamin, Enthält: Duftstoffe, Hexyl cinnamal, Citronellol Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünnten Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gefahr H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H302 + H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken und/oder Einatmen. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. WGK 2 |  |  |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nicht einnehmen. - Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. - Rauch, Nebel, Dampf, Aerosol, Staub nicht einatmen. - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. - Nach Umgang stets die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen. ´ Augenschutz: Schutzbrille, Chemikalienschutzbrille oder Vollgesichtsschutz. Handschutz: Handschuhe - Butylkautschuk, Nitrilkautschuk (Durchbruchszeit: 1-4 Stunden). Körperschutz: keine besonderen Empfehlungen. Atemschutz: Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts ist keine Atemschutzmaske erforderlich, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt. |  |  |  |  |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Geeignete Löschmittel: Im Brandfall Sprühwasser (Nebel), Schaum, Löschpulver oder CO2 einsetzen. - ungeeignete Löschmittel: keine bekannt Umweltschutzmaßnahmen: Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern. - Verschüttete Mengen aufnehmen. Behälter (Undichtigkeit ) aus dem Austrittsbereich entfernen, wenn gefahrlos möglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen, aufnehmen und in entsprechend beschrifteten Abfallbehälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe SDB Abschnitt 13 ). Spuren mit Wasser wegspülen. Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt: Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. |  |  |  |  |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Einatmen: Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Verschlucken: Spülung der Mundhöhle, Trinken von 1-2 Gläsern Wasser, Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Arzt konsultieren. Hautkontakt: Spülung unter fließendem Wasser. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen. Ggf. Hautarzt aufsuchen. Augenkontakt: Sofortige Spülung unter fließendem Wasser (15 Minuten lang). Facharzt aufsuchen. |  |  |  |  |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Beachtliche Rückstandsmengen des Abfallprodukts sollten nicht über den Abwasserkanal entsorgt werden, sondern in einer geeigneten Abwasserbehandlungsanlage behandelt werden. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfliessen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  | Unterschrift Betriebsleiter: |  |  |  |  |