| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Im Rahmen des Abbaus oder der Stilllegung erforderlichen Frostschutz- und Transportvorbereitungsmaßnahmen |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Leiter Aufbau/Aufbaupersonal |
| Mitgeltende Dokumente | Dokumente gemäß Auflistung am Ende des Dokuments |

Beschreibung

Im Rahmen des Abbaus oder der Stilllegung erforderlichen Frostschutz- und Transportvorbereitungsmaßnahmen.

|  | Gefahr! Vor dem Verpacken ist eine gründliche Desinfektion der Geräte und Ausstattungen durchzuführen! |
| --- | --- |

|  | Hinweis Die Durchführung der Frostschutzmaßnahmen und gegebenenfalls der Desinfektion ist in den jeweiligen Checklisten zu dokumentieren. Es wird empfohlen, die Reihenfolge dieser Checkliste einzuhalten. Druckluft wird zum Ausblasen verschiedener Schläuche und Leitungen verwendet, daher muss der Kompressor betriebsbereit bleiben, bis diese Arbeiten abgeschlossen sind. |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen von Personal und Ressourcen | - Ausschließlich speziell für den Abbau geschultes Personal |
|  |  | - Werkzeuge - Technische Dokumentation für den Abbau - Transportverpackungen aus dem Zwischenlager |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt 1 | - Sterilisatoren VARIOKLAV® 65 TC | - frostsicher machen und verpacken - F_GRU_ABB_01 |
| Schritt 2 | - Umlaufkühler 1800/20 | - Frostsicher machen und verpacken - F_GRU_ABB_02 |
| Schritt 3 | - Edelstahltische | - Abbauen und verpacken - F_GRU_ABB_03 |
| Schritt 4 | - Sterildampf-Versorgungsanlage DR9/18 Twin | - entleeren und frostsicher machen - F_GRU_ABB_04 |
| Schritt 5 | - Waschtisch mit UOA 200 l/h | - frostsicher machen und verpacken - F_GRU_ABB_05 |
| Schritt 6 | - Umlaufkühler 2000/20 - Abluftleitungen Sterilisatoren | - entleeren und verpacken - F_GRU_ABB_06 |
| Schritt 7 | - Sterilisatoren VARIOKLAV® ECO 300 HC | - frostsicher machen und packen Sterilisierkammer - F_GRU_ABB_07 |
| Schritt 8 | - Trennwand 3 RDG | - Abbauen und verpacken - F_GRU_ABB_03 |
| Schritt 9 | - RDG´s Miele G7826 | - frostsicher machen und verpacken - F_GRU_ABB_08 |
| Schritt 10 | - ErgAusstg RDG Miele G7826 | - verpacken - F_GRU_ABB_09 |
| Schritt 11 | - RDG-E Belimed WD 430 | - frostsicher machen und verpacken - F_GRU_ABB_10 |
| Schritt 12 | - Ionenaustauscherpatronen | - entleeren und frostsicher machen - F_GRU_ABB_11 |
| Schritt 13 | - Spültisch mit Umkehrosmoseanlage MSE 400-4 | - frostsicher machen und verpacken - F_GRU_ABB_12 |
| Schritt 14 | - Spülschrank mit Einbau-Ultraschallreinigungsgerät - DDG Ecolab DG-1 | - frostsicher machen und verpacken - F_GRU_ABB_13 |
| Schritt 15 | - Permeattank 400 l NASK II | - frostsicher machen und verpacken - F_GRU_ABB_14 |
| Schritt 16 | - Abwasserhebeanlage 160 HSK | - frostsicher machen und verpacken - F_GRU_ABB_15 |
| Schritt 17 | - Ionenaustauscherpatronen | - entleeren und frostsicher machen - F_GRU_ABB_11 |
| Schritt 18 | - WVEA 160/33 NASK III EL | - entleeren und frostsicher machen - SAA_GRU_ABB_16 |
| Schritt 19 | - Versorgungssockel - Wasser führende Komponenten | - entleeren und frostsicher machen - F_GRU_ABB_17 |
| Schritt 20 | - Tauchpumpe | - entleeren und frostsicher machen - F_GRU_ABB_17 |
| Schritt 21 | - Druckluftanlage CSE | - entleeren und frostsicher machen - F_GRU_ABB_18 |
| Schritt 22 | - Druckluftanlage CST | - entleeren und frostsicher machen - F_GRU_ABB_19 |
| Schritt 23 | - Druckluftanlage CLS | - entleeren und frostsicher machen - F_GRU_ABB_20 |
| Schritt 24 | - Trocken – und Lagerungsschrank für flexible Endoskope | - verpacken - F_GRU_ABB_21 |
| Schritt 25 | - Durchlaufsiegelgerät - Prüfausstattung Sterilisator - Prüfmittelausstattung, Sterilisations-/ Desinfektionsgerät | - verpacken - F_GRU_ABB_22 |
| Schritt 26 | - Schubladenblöcke | - verpacken - F_GRU_ABB_03 |
| Schritt 27 | - Hauptverteiler EL - Sprechstellen | - verpacken - F_GRU_ABB_23 |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation und Freigabe | - Dokumentation der Maßnahme | - Die Dokumentation erfolgt in den zum jeweiligen Schritt aufgezeigten Formularen |
|  | - Freigabe | - durch autorisierten Servicetechniker oder TE-Fhr |

| Mitgeltende Dokumente | Schritt |
| --- | --- |
| Da1557_Sterilisationsmodul_EinsLaz_Leitfaden_Abbau |  |
| F_GRU_ABB_01_01_Checkliste_Transportvorbereitung_ST1 | 1 |
| F_GRU_ABB_02_01_Checkliste_Transportvorbereitung_ULK_1800-20 | 2 |
| F_GRU_ABB_03_01_Checkliste_Transportvorbereitung_Tische_Trennwand_Schubladenbloecke | 3, 8, 26 |
| F_GRU_ABB_04_01_Checkliste_Transportvorbereitung_SDV_DR9-18 | 4 |
| F_GRU_ABB_05_01_Checkliste_Transportvorbereitung_Waschtisch_UOA | 5 |
| F_GRU_ABB_06_01_Checkliste_Transportvorbereitung_ULK_2000-20 | 6 |
| F_GRU_ABB_07_01_Checkliste_Transportvorbereitung_ST4 | 7 |
| F_GRU_ABB_08_01_Checkliste_Transportvorbereitung_RDG | 9 |
| F_GRU_ABB_09_01_Checkliste_Transportvorbereitung_ErgAusst_RDG | 10 |
| F_GRU_ABB_10_01_Checkliste_Transportvorbereitung_RDG-E | 11 |
| F_GRU_ABB_11_01_Checkliste_Transportvorbereitung_Ionenaustauscherpatrone | 12, 17 |
| F_GRU_ABB_12_01_Checkliste_Transportvorbereitung_Spueltisch_UOA | 13 |
| F_GRU_ABB_13_01_Checkliste_Transportvorbereitung_Spuelschrank_Einbau-URG | 14 |
| F_GRU_ABB_14_01_Checkliste_Transportvorbereitung_Permeattank | 15 |
| F_GRU_ABB_15_01_Checkliste_Transportvorbereitung_Abwasserhebeanlage | 16 |
| F_GRU_ABB_16_01_Checkliste_Transportvorbereitung_WVEA | 18 |
| F_GRU_ABB_17_01_Checkliste_Transportvorbereitung_Wasser_Komponenten_Tauchpumpe | 19, 20 |
| F_GRU_ABB_18_01_Checkliste_Transportvorbereitung_Druckluftanlage_CSE | 21 |
| F_GRU_ABB_19_01_Checkliste_Transportvorbereitung_Druckluftanlage_CST | 22 |
| F_GRU_ABB_20_01_Checkliste_Transportvorbereitung_Druckluftanlage_CLS | 23 |
| F_GRU_ABB_21_01_Checkliste_Transportvorbereitung_TLE | 24 |
| F_GRU_ABB_22_01_Checkliste_Transportvorbereitung_DSG_PDS_PMA | 25 |
| F_GRU_ABB_23_01_Checkliste_Transportvorbereitung_HVT_FSA | 27 |