Stammblatt

| Ziel | Personalhygiene in der AEMP |
| --- | --- |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | KRINKO_RKI_Empfehlung_Haendehygiene EVG_Liste SAA_GRU_HYG_02_01_Haendewaschung SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion |

Beschreibung

Maßnahmen der Personalhygiene im der AEMP.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  | - Bereitlegen: - PSA |
|  | - Umkleiden in der Personalumkleide | - Ablegen der Straßenbekleidung - Anlegen der Bereichskleidung - Betreten der „Reinen Zone“ nur mit Bereichskleidung |
|  |  | - Waschen und Abtrocknen der Hände |
| - Durchführung | - Tätigkeiten der persönlichen Hygiene |  |
| Kontrolle | - Maßnahmen vor dem Umziehen | - saubere, kurze Fingernägel - kein Nagellack, Nagelschmuck, künstliche Fingernägel |
|  |  | - Wunden an Händen und Unterarmen flüssigkeitsdicht und sauber verbunden |
|  |  | - Haare kurz oder hochgebunden falls mehr als schulterlang |
|  |  | - Schmuck an Händen und Unterarmen ablegen |
| Wechsel in den/aus dem RuD-Bereich | - Maßnahmen vor Betreten und bei Verlassen des RuD-Bereichs | - PSA anziehen |
|  | - Abwerfen der PSA | - Einmalschutzkleidung in den Abfall werfen |
|  |  | - Wechseln der Bereichsschuhe |
|  |  | - Hygienische Händedesinfektion durchführen |
|  |  | - Bei Verschmutzung Händewaschung durchführen |
| Wechsel RuD/PuS-Bereich | - Maßnahmen vor Betreten und bei Verlassen des PuS-Bereichs | - Bei Betreten des PuS-Bereichs wechseln der Bereichsschuhe |
|  |  | - Hygienische Händedesinfektion durchführen |
|  |  | - Bei Verlassen des PuS-Bereichs wechseln der Bereichsschuhe |
| Benutzung der Toilette | - Maßnahmen nach Toilettenbenutzung | - Bereichskleidungswechsel durchführen |
|  |  | - Händewaschung durchführen |