| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung der Desinfektion von Oberflächen. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | Desinfektionsplan EVG_Liste Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_BA Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_PDB Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_SDB F_GRU_HYG_01_01_Hygienedokumentation_RuD_Bereich F_GRU_HYG_02_01_Hygienedokumentation_PuS_Bereich F_GRU_HYG_03_01_Hygienedokumentation_Sterilgutlager F_UPR_PUA_02_01_Handzeichenliste SAA_GRU_HYG_07_01_Ansetzen_Desinfektionsmittelloesung |

Beschreibung

Desinfektionsverfahren zur Verminderung von Mikroorganismen auf den behandelten Flächen

|  | Hinweis Kein Nachwaschen oder Nachwischen vor Ende der Einwirkzeit Keine Zugabe von anderen Chemikalien in die Desinfektionslösung Keine Zugabe von Wasser in die fertig dosierte Desinfektionslösung |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  | - Bereitlegen: - PSA - Desinfektionsmittel - Messzylinder - DESIFOR-QUICK PLUS WIPES - saubere, trockene Lappen - Abfallsack |
| Kontrollen | - Kontrolle Desinfektionsmittel | - Verfalldatum DESIFOR-QUICK PLUS WIPES |
| - Durchführung |  |  |
| Schnell-desinfektion | - Bei Bedarf Schnelldesinfektion durchführen | - Grobe Verschmutzung mit DESIFOR-QUICK PLUS WIPES - Einmaltuch wegwischen |
|  |  | - Je ein Tuch für eine Arbeitszone benutzen - bei Verschmutzung wechseln - Tuch in Abfall werfen - Einwirkzeit 1 Minute |
| Flächen-desinfektion | - Tägliche Flächendesinfektion bei Betriebsende durchführen | - Ansetzen einer Desinfektionsmittellösung |
|  |  | - Gleichmäßige Verteilung der Lösung auf allen Oberflächen - Einwirkzeit von 30 Minuten ist einzuhalten |
|  |  | - Benutzung der Flächen nach Antrocknen während des Betriebs ist möglich |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Desinfektionsmaßnahme dokumentieren | - F_GRU_HYG_01 - F_GRU_HYG_02 - F_GRU_HYG_03 |