| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung der Wischdesinfektion des Fußbodens. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | Desinfektionsplan EVG_Liste Dr_Schnell_Desifor_Forte_AF_BA Dr_Schnell_Desifor_Forte_AF_PDB Dr_Schnell_Desifor_Forte_AF_SDB Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_BA Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_PDB Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_SDB F_GRU_HYG_01_01_Hygienedokumentation_RuD_Bereich F_GRU_HYG_02_01_Hygienedokumentation_PuS_Bereich F_GRU_HYG_03_01_Hygienedokumentation_Sterilgutlager F_UPR_PUA_02_01_Handzeichenliste |

Beschreibung

Desinfektionsverfahren zur Verminderung von Mikroorganismen auf den behandelten Flächen

|  | Hinweis - Kein Nachwaschen oder Nachwischen vor Ende der Einwirkzeit - Keine Zugabe von anderen Chemikalien in die Desinfektionslösung Keine Zugabe von Wasser in die fertig dosierte Desinfektionslösung |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Messzylinder - Eimer mit 8 Liter Fassungsvermögen - aufbereitete, saubere, trockene Mopps - Abfallsack für gebrauchte Mopps |
| Kontrolle | - Kontrolle der Desinfektionsmittel | - Verfalldaten kontrollieren - Desifor Forte AF - DESIFOR-QUICK PLUS WIPES |
| Desinfektions-mittel-Lösung | - Herstellen der Desinfektionsmittel-Lösung | - Herstellerangaben Beachten |
|  |  | - Eimer am Wasserauslass unterhalb der Spüle füllen - 4 Liter Leitungswasser |
|  |  | - Flächendesinfektionsmittel in das Wasser schütten - 20 ml Konzentrat - Dosiertabelle am Ende dieses Dokuments beachten |
|  |  | - Kein Reinigungsmittel zufügen |
| - Durchführung |  |  |
| Wischdesinfektion des Fußbodens | - Wischdesinfektion durchführen | - Mit getränkten Mopps den Boden wischen - Je einen Eimer und einen Mopp benutzen für - RuD-Bereich - PuS-Bereich - Sterilgutlager |
|  |  | - Bei Trübung ist die Lösung zu wechseln |
|  |  | - die gebrauchte Lösung außerhalb der AEMP entleeren (entsorgen) |
|  |  | - Mopps nach Gebrauch in Plastiksack abwerfen |
| - Abschließend |  |  |
| Putzutensilien | - Umgang mit und Aufbereitung von Putzutensilien | - Eimer mit Wasser ausschwenken, falls keine sofortige Neubefüllung erfolgt - trocknen lassen |
|  |  | - Eimer einmal pro Woche innen mit Allzweckreiniger reinigen, nachspülen und trocknen lassen |
|  |  | - Mopps werden außerhalb der AEMP aufbereitet |
| Dokumentation | - Desinfektionsmaßnahme dokumentieren | - F_GRU_HYG_01 - F_GRU_HYG_02 - F_GRU_HYG_03 |

Dosiertabelle

| Liter Lösung | Konzentration der Anwendungslösung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25% | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,50% | 2,00% | 2,50% | 3,00% | 4,00% | 5,00% |
| 1 | 2,5 ml | 5 ml | 7,5 ml | 10 ml | 15 ml | 20 ml | 25 ml | 30 ml | 40 ml | 50 ml |
| 2 | 5 ml | 10 ml | 15 ml | 20 ml | 30 ml | 40 ml | 50 ml | 60 ml | 80 ml | 100 ml |
| 3 | 7,5 ml | 15 ml | 22,5 ml | 30 ml | 45 ml | 60 ml | 75 ml | 90 ml | 120 ml | 150 ml |
| 4 | 10 ml | 20 ml | 30 ml | 40 ml | 60 ml | 80 ml | 100 ml | 120 ml | 160 ml | 200 ml |
| 5 | 12,5 ml | 25 ml | 37,5 ml | 50 ml | 75 ml | 100 ml | 125 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml |
| 8 | 20 ml | 40 ml | 60 ml | 80 ml | 120 ml | 160 ml | 200 ml | 240 ml | 320 ml | 400 ml |
| 10 | 25 ml | 50 ml | 75 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml |
| 20 | 50 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml | 600 ml | 800 ml | 1000 ml |
| 30 | 75ml | 150 ml | 225ml | 300 ml | 450 ml | 600 ml | 750 ml | 900 ml | 1200 ml | 1500 ml |