| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Ordnungsgemäßer Umgang mit verschiedenen Abfalltypen sowie mit den Müllsäcken. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | EVG_Liste GefStoffV Richtlinie_Abfallentsorgung SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene |

Beschreibung

Ordnungsgemäßer Umgang mit verschiedenen Abfalltypen

|  | Hinweis - In jedem Falle ist verfahrenstechnisch sicherzustellen, dass beim Umgang mit Abfällen des AS 18 01 01 allen mit der Kontamination mit Blut verbundenen Gesundheitsrisiken Rechnung getragen wird. Eine Sortierung oder stoffliche Verwertung von Abfällen des AS 18 01 04 ist unter hygienischen Gesichtspunkten grundsätzlich zu untersagen. |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Abfallsäcke 30 l - Abfallbehälter für Injektionskanülen |
| Kontrollen Abfallsammelsysteme | - Kontrollen der Abfallsammelsysteme durchführen | - Bestückung mit Abfallsäcken - Füllzustand - Sauberkeit |
| - Durchführung |  |  |
| Abfallentsorgung für Abfallschlüssel AS 15 01 02 | - Verpackungen aus Kunststoff |  |
|  | - Nicht restentleerte Verpackungen mit gefährlichen Stoffen im Sinne der GefStoffV | - Entsorgung über Rücknahmesysteme der Vertreiber - Verwertung der nicht schädlich verunreinigten Fraktionen |
| Abfallentsorgung für Abfallschlüssel AS 18 01 01 | - Spitze, scharfe Gegenstände | - Fremdgegenstände, wie z.B. Injektionsnadeln, vorsichtig mittels Pinzette entfernen - Unmittelbar in den Abfallbehälter für Injektionskanülen abwerfen - Der Abwurf muss „im freien Fall“ erfolgen, nicht hineindrücken! |
|  | - Abfallbehälter zu ca. 2/3 befüllt | - Deckel fest verschließen - Abfallbehälter in den Müllsack im unreinen Bereich abwerfen |
| Abfallentsorgung für Abfallschlüssel AS 18 01 04 | - Alle sonstigen Abfälle | - In Müllsäcke abwerfen - Fremdmaterial, z.B. Tupfer, - Einmalhandschuhe - Einmalschutzkleidung - Einmalwischtücher - Verpackungsmaterial - Büroartikel - Verpackungsmaterial muss entleert sein |
|  | - Müllsack zu ca. 2/3 befüllt | - Aus dem Haltesystem abnehmen, verknoten - Zur Abholung bereitstellen |
| - Abschließend |  |  |
| Sammlung der Müllsäcke | - Die verknoteten Müllsäcke werden im unreinen Bereich abgestellt | - Die abgestellten Müllsäcke werden mindestens täglich zur Gruppensammelstelle verbracht |
|  |  | - Eine Mülltrennung wird im Funktionsbereich Sterilisation nicht vorgenommen |