| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Einlegen Endoskope TLE Cantel EndoDry® |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Sterilgutlager |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich Cantel_endoSTORE_one-click_GebrAnw Cantel_Kurzanleitung_Beladung_DE Cantel_Konnektor_KS-A011X_Storz_BA Cantel_Konnektor_OL-A011X_Olympus_BF_BA Cantel_Konnektor_OL-A210U-DU-OC_Olympus_CF_BA Cantel_Konnektor_OL-B210U_Olympus_GIF_BA Cantel_Konnektor_OL-B210X_Olympus_GIF_BA Cantel_Konnektor_OL-D210X_Olympus_BF_BA Desinfektionsplan |

Beschreibung

Einlegen der Endoskope in den Trocken- und Lagerschrank EndoDry® der Fa. Cantel.

|  | Achtung! VERWENDEN SIE NUR ENDOSKOPE, DIE AUFBEREITET ODER VORBEREITEND GEREINIGT UND HOCHGRADIG DESINFIZIERT WURDEN! |
| --- | --- |

|  | Achtung! DIE TÜR KANN ERST GEÖFFNET WERDEN, WENN EIN AUTORISIERTER BENUTZER ANGEMELDET IST (MITTELS STRICHCODE-LESEGERÄT)! |
| --- | --- |

|  | Achtung! KEINE TRANSPORTKASSETTE ODER ANSCHLÜSSE OHNE ENDOSKOP IN DAS ENDODRY™ LAGER- UND TROCKENSYSTEM EINLEGEN. LEERE TRANSPORTKASSETTEN ERHÖHEN DEN DRUCKLUFTVERBRAUCH! |
| --- | --- |

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Erforderliches Material bereitstellen | - Konnektor OL-A011X - Konnektor OL-D210X - Konnektor OL-B210X - Konnektor OL-B210U - Konnektor KS-A011X - Konnektor OL-A210D-OC - Konnektor OL-A210U-DU-OC - Konnektor für Bronchoskop Wolf 7265 - Desifor Quick Plus Wipes |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Einlegen eines Endoskops | - Den Benutzer mittels Strichcode-Lesegerät anmelden |
|  |  | - Die Tür öffnen |
|  |  | - Den Strichcode des eingelegten Endoskops scannen |
|  |  | - Das Endoskop in einen freien Auszug einführen und mit dem entsprechenden Anschluss verbinden |
|  |  | - Den Anschlussblock verriegeln oder an die CPC-Schnellkupplung anschließen |
|  |  | - Den Auszug scannen |
|  |  | - Den Auszug hineinschieben |
|  |  | - Die Meldung „Scan the next endoscope or close the door“ (Weiteres Endoskop einlegen oder Tür schließen) wird angezeigt |
|  |  | - Wenn Cancel (Abbrechen) oder Tür schließen - Das System beginnt mit dem Trocknungsprozess - Start-Zeitpunkt der Lagerung |
|  |  | - Der Informationsbildschirm zeigt die Auszüge sowie die eingelegten Endoskope mit Typ und Lagerungsstatus an. |
| - Abschließend |  |  |
| - Weitere Vorgehensweise | - Desinfektion der benutzten Flächen und Geräte | - SAA_GRU_HYG_04 |