| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Verpacken von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium nach Entnahme aus dem TLE, Übergabe an den Anwender sowie Transport zum Ort der Anwendung. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Sterilgutlager Ort der Anwendung |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP Anwender des Endoskops |
| Mitgeltende Dokumente | F_KPR_TLM_VTD_01_01_Doku_Uebergabe_Flex_Endos SAA_KPR_TLM_LAU_02_01_Entnahme_Endoskope_TLE Desinfektionsplan |

Beschreibung

Verpacken von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium nach Entnahme aus dem TLE, Übergabe an den Anwender sowie Transport zum Ort der Anwendung.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritte | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - bereitstellen | - Endobox-Zureichewagen (extern) - Endobox mit Deckel - Plombe, grün - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I Personal AEMP | - Verpacken | - Legen Sie das aus dem TLE entnommene Endoskop zusammengerollt in die Endobox - Achten Sie hierbei auf die Vorgaben des jeweiligen Herstellers |
|  |  | - Legen Sie den Deckel auf die Endobox |
|  |  | - Verschließen Sie die Endobox mit zwei grünen Plomben in den dafür vorgesehenen Löchern |
| Schritt II Personal AEMP | - Begleitdokument | - Füllen Sie das Begleitdokument F_KPR_TLM_VTD_01 ordnungsgemäß aus |
|  | - Übergabe | - Übergeben Sie den Endobox-Zureichewagen (extern) zusammen mit dem Begleitdokument an das Personal am Ort der Anwendung |
| Schritt III Anwender | - Transport zur AEMP | - Transportieren Sie das dekontaminierte Endoskop mit dem Endobox-Zureichewagen (extern) zum Anwendungsort |
|  |  | - Achten Sie dabei darauf, dass eine Kontamination des Endoskops ausgeschlossen ist. |