| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Verpacken von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium nach der Vorreinigung, Transport zur Aufbereitung sowie Übergabe an die AEMP. |
| Anwendungsbereich | Ort der Anwendung |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Anwender der Endoskope |
| Mitgeltende Dokumente | F_KPR_TLM_VTK_01_01_Doku_Uebergabe_Flex_Endos Desinfektionsplan |

Beschreibung

Verpacken von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium am Ort der Anwendung / Untersuchung nach der Vorreinigung, Transport zur Aufbereitung sowie Übergabe an die AEMP.

|  | Gefahr! Flexible Endoskope müssen im Untersuchungsbereich durchgespült und abgewischt wer-den. |
| --- | --- |

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Endobox-Zureichewagen (extern) - Endobox mit Deckel - Plombe, rot - PSA |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I Anwender | - Verpacken | - Legen Sie das vorgereinigte Endoskop zusammengerollt in die Endobox - Achten Sie hierbei auf die Vorgaben des jeweiligen Herstellers |
|  |  | - Legen Sie den Deckel auf die Endobox |
|  |  | - Verschließen Sie die Endobox mit zwei roten Plomben in den dafür vorgesehenen Löchern |
| Schritt II Anwender | - Begleitdokument | - Füllen Sie das Begleitdokument F_KPR_TLM_VTK_01 ordnungsgemäß aus |
| Schritt III Anwender | - Transport zur AEMP | - Transportieren Sie das kontaminierte Endoskop mit dem Endobox-Zureichewagen zur AEMP (RuD-Bereich Annahmezone) |
|  |  | - Achten Sie dabei darauf, dass eine Kontamination der Umgebung ausgeschlossen ist. |
| Schritt IV Anwender | - Übergabe | - Übergeben Sie den Endobox-Zureichewagen (extern) zusammen mit dem Begleitdokument an das Personal der AEMP |