| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Transfer von MP nach mangelhafter maschineller RuD/nicht korrekten Prozessparametern in den RuD-Bereich |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_KPR_TSM_KPF_03_01_Kontrolle_Prozessparameter_Chargenfreigabe_RDG SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion Miele_G7826_GA Desinfektionsplan |

Beschreibung

Transfer von MP nach mangelhafter maschineller RuD/nicht korrekten Prozessparametern in den RuD-Bereich.

|  | Hinweis Bei einem nicht korrekt gereinigten MP wird die komplette Charge in den RuD-Bereich zurückgeführt und einer nochmaligen manuellen/maschinellen Reinigung und Desinfektion unterzogen! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Aufbereiteter Sterilcontainer |
| Händedesinfektion | - Durchführen der hygienischen Händedesinfektion | - SAA_GRU_HYG_02 |
| - Durchführung |  |  |
| Transfer | - Rückführung mittels Beladungswagen durch das RDG | - Den Beladungswagen mit dem Transferwagen bis zum Anschlag unter die geöffnete Tür des Reinigungsautomaten fahren |
|  |  | - Beladungswagen auf die Tür stellen |
|  |  | - Die Laufrollen feststellen - Beladungswagen absenken |
|  |  | - Die Tür hochklappen und bis zum Einrasten fest andrücken |
|  | - Information | - Personal im RuD-Bereich über Sprechanlage informieren |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen | - SAA_GRU_HYG_03 |