| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Startvorgang des Sterilisators |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_KPR_STE_01_01_Beladen_Sterilisator_ST1 HP_VARIOKLAV_65_TC_GA |

Beschreibung

Startvorgang des Sterilisators, Ablauf der Sterilisation bis zum Ende-Signal.

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
|  | - Beladung und Programmwahl durchgeführt | - SAA_KPR_TSM_STE_01 |
| - Durchführung |  |  |
| Schließen der Kammer | - Schließen der Kammertüre | - Sicherstellen, dass die Türe plan am Verschlusssystem anliegt |
| Programm starten | - Starten des Sterilisationsprogramms (Abb. 1) | - Sterilisierprogramm entsprechend der Beladung auswählen |
|  |  | - Entsprechende Programmtaste P1 oder P2 am Bedienfeld drücken |
|  |  | - die ▼-Taste bzw. ▲-Taste am Bedienfeld bis in der Zyklusanzeige das ausgewählte Programm erscheint drücken - Tür leicht an die Kammer drücken |
|  |  | - START/STOP-Taste drücken |
|  |  | - Tür wird automatisch verriegelt. - Am Bedienfeld erscheint die gelbe Anzeige Tür geschlossen - das ausgewählte Programm wird gestartet |
| - Abschließend |  |  |
|  | - Vorgehensweise Programmende | - SAA_KPR_TSM_STE_03 |

| Bildteil |  |
| --- | --- |
| Abb. 1 |  |