| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Sicheres und hygienisch einwandfreies Entsorgen und Transport der MP |
| Anwendungsbereich | Gebrauchsort |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | OP-Fachkraft am Gebrauchsort |
| Mitgeltende Dokumente | F_KPR_TSM_VVT_01_01_Entsorgungsdokumentation Desinfektionsplan VA_KPR_TSM_RED_01_01_Manuelle_RuD |

Beschreibung

Behandlung von benutzten oder kontaminierten wiederaufzubereitenden MP bis zur Reinigung und Desinfektion. Die MP werde ohne Zugabe von Flüssigkeiten und sonstiger Zusätze bis zur Reinigung und Desinfektion gelagert bzw. transportiert.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Entsorgungscontainer |
| - Durchführung |  |  |
| Entsorgung der MP durch OP-Fachkraft | - MP „trocken“ in einen Entsorgungscontainer ablegen | - Sorgfältig und schonend ablegen, nicht werfen - Nicht benutzte MP ebenfalls zur Aufbereitung vorbereiten - Schutzkappen für den Transport anbringen - Gelenkinstrumente 90° öffnen - Hohlkörperinstrumente durchspülen - Auf Verletzungsgefahr bei scharfen bzw. spitzen Instrumente achten! |
|  | - Abfälle und Einmalartikel | - Aussortieren und entsorgen gemäß Hygieneplan |
|  | - Acculan-Geräte vorbereiten | - Akkus aus den Acculan-Geräten entnehmen |
|  | - Entsorgungscontainer | - Mit Deckel verschließen - Wischdesinfektion der Oberfläche |
| Transport zur AEMP durch OP-/AEMP-Fachkraft | - Entsorgungscontainer zur AEMP transportieren | - Entsorgungscontainer in staubdicht schließenden Schrankwagen einstellen - Schrankwagen geschlossen zur AEMP transportieren - Auf dem Transportweg Kreuzkontaminationen vermeiden. |
| - Abschließend |  |  |
| Abgabe | - Schrankwagen | - am RuD-Bereich der AEMP abgeben |
|  | - Information der AEMP | - F_KPR_TSM_VVT_01 |