| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Arbeitstägliche Außerbetriebnahme der Geräte. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_HYG_01_01_Hygienedokumentation_RuD_Bereich F_GRU_HYG_02_01_Hygienedokumentation_PuS_Bereich F_GRU_HYG_03_01_Hygienedokumentation_Sterilgutlager SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion SAA_GRU_HYG_05_01_Wischdesinfektion_Boden SAA_GRU_HYG_06_01_Umgang_mit_Abfall EVG_Liste Desinfektionsplan Gebrauchsanweisungen/Bedienungsanleitungen der betroffenen Geräte |

Beschreibung

Diese SAA beschreibt die arbeitstägliche Außerbetriebnahme der Geräte in der AEMP EL.

|  | ACHTUNG! Angelieferte Medizinprodukte müssen dem kompletten Aufbereitungsprozess unterzogen werden. |
| --- | --- |
|  | Alle Teilprozesse der Aufbereitung bis zur Lagerung sind abzuschließen. (Risikominimierung). |

|  | ACHTUNG! - Wenn die Umkehrosmoseanlage mit Wasser beaufschlagt ist, muss sie regelmäßig betrieben werden. Stehendes Wasser in Leitungen und Geräten kann zu Verkeimung und Bildung von Biofilm führen. Wenn Leitungen, Geräte oder Tanks verkeimen oder mit Biofilm behaftet sind, ist eine ordnungsgemäße Instrumentenaufbereitung nicht mehr gewährleistet. |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Gebrauchsanweisungen/ Bedienungsanleitungen der betroffenen Geräte |
| - Durchführung |  |  |
| Außerbetriebnahme CSE |  |  |
| Wassermanagement CSE | - Geräte WAM nicht ausschalten | - Funktion „Zirkulation“ an der Steuerung NASK II des Permeatschranks einschalten - Schalterstellung „Intervall“ verwenden. |
| DDG – Ecolab DG 1-II | - Gerät ausschalten | - Betätigung der I/0 - Taste (EIN/AUS) |
| Olympus Maintenance Unit MU-1 | - Prüfen der Funktion | - Netzschalter ausschalten |
| Ultraschallbad Sonorex ZE 1058 DT | - Gerät außer Betrieb nehmen | - Entleeren Sie die Schwingwanne - Reinigen und desinfizieren Sie die Schwingwanne - Schalten Sie das Gerät über die EIN/AUS – Taste aus - Deckel auf die Schwingwanne legen |
| RDG Miele G 7826 | - Geräte ausschalten | - Die Stromzufuhr mit dem Hauptschalter abschalten |
| RDE Belimed WD 430 | - Gerät ausschalten | - Die Stromzufuhr mit dem Hauptschalter abschalten |
| ST1 VARIOKLAV® 65 TC | - Gerät ausschalten | - Türen geöffnet lassen |
| Umlaufkühler 1800/20 | - Geräte ausschalten | - Schalten Sie den Netzschalter in die Position AUS |
| DSG hawo hm 850 DC-V | - Gerät ausschalten | - Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus |
| PDS - Comcotec Prüfausstattung Sterilisator | - Terminal nicht ausschalten | - SegoSoft® nicht herunterfahren - Aufzeichnungen der Prozessdokumentation auswerten und beenden - Etikettendrucker ausschalten |
| Außerbetriebnahme CST |  |  |
| Wassermanagement CST | - Geräte WAM nicht ausschalten | - Funktion „Zirkulation“ an der Steuerung NASK III der WVEA einschalten - Schalterstellung „Intervall“ verwenden. |
| ST4 VARIOKLAV® ECO 300 HC | - Geräte ausschalten | - Vor dem Abschalten die Kammertür mit dem Button „Tür ZU“ schließen - Abschaltungsvorgang mit dem Button „Ende“ auf dem Touchscreen einleiten - Abfrage zum Beenden mit „ja“ bestätigen |
| Umlaufkühler 2000/20 | - Geräte ausschalten | - Schalten Sie den Netzschalter in die Position AUS |
| DLA - HP Druckluftanlage CST | - Geräte ausschalten | - Kompressoren ausschalten |
| Dantherm Raumklimagerät AC-M5 MK II | - Gerät nicht ausschalten | - Kühlung/Heizung muss witterungsbedingt aufrecht erhalten |
| Außerbetriebnahme CLS |  |  |
| TLE Cantel endoSTORE™ one-click | - Gerät nicht ausschalten | - Trocken- bzw. Lagerprozesse dürfen nicht unterbrochen werden |
| DLA - HP Druckluftanlage CLS | - Gerät nicht ausschalten | - Trocken- bzw. Lagerprozesse des TLE dürfen nicht unterbrochen werden |
| Außerbetriebnahme Peripherie |  |  |
| Weiss Zeltklimagerät ZKB 15-A10 | - Geräte nicht ausschalten | - Kühlung/Heizung müssen witterungsbedingt aufrecht erhalten werden |
| Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter | - Gerät ausschalten | - Betätigen der Taste für ca. 5 Sekunden. |
| Sonstiges |  |  |
| Verbrauchsmaterial | - Überprüfung der Verbrauchsmaterialien | - Füllen Sie die Verbrauchsmaterialien mit Hilfe der EVG-Liste wieder auf |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Desinfektion der Oberflächen | - SAA_GRU_HYG_04 |
|  | - Wischdesinfektion der Böden | - SAA_GRU_HYG_05 |
| Abfall | - Entsorgung des angefallenen Abfalls | - SAA_GRU_HYG_06 |
| Nachweis | - Dokumentation Desinfektion und Abfallentsorgung | - F_GRU_HYG_01 - F_GRU_HYG_02 - F_GRU_HYG_03 |
| Beleuchtung | - Beleuchtung ausschalten | - Arbeitsplatzleuchten - Lupenleuchten - Raumbeleuchtung in allen Bereichen |