| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle chemische Tauchdesinfektion für MP |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | Desinfektionsplan Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_SDB Ecolab_Sekusept_Plus_SDB F_UPR_AFK_06_01_Dokumentation_manuelle_RuD SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion SAA_KPR_RED_01_01_Vorreinigung_URG SAA_UPR_AFK_02_01_Manuelle_RuD_Ansetzen_Desinfektionsmittelloesung Herstellerangaben der MP-Hersteller |

Beschreibung

Manuelle chemische Tauchdesinfektion für MP, die laut Herstellerangaben manuell gereinigt und desinfiziert werden müssen, bzw. in Worst-Case-Situationen

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - benötigte Reinigungsutensilien - Becken mit Desinfektionsmittellösung - Kurzzeitwecker |
|  | - Desinfektionsmittellösung ansetzen | - SAA_UPR_AFK_02 |
| - Durchführung |  |  |
| Sichtkontrolle | - Sichtkontrolle der MP auf Restverschmutzung | - bei Restverschmutzung, MP erneut im Ultraschallbad reinigen - SAA_KPR_RED_01 |
| Einlegen der Produkte | - MP möglichst nebeneinander in eine Siebschale legen | - Gelenkinstrumente öffnen - zerlegbare MP zerlegen |
|  |  | - Instrumente / Hohlkörper vollständig eintauchen, alle Oberflächen müssen benetzt sein |
| Desinfektion | - Einwirkzeit einhalten | - Wanne mit dem Deckel verschließen - Einwirkzeit beachten |
|  | - nach Ende der Einwirkzeit | - saubere Schutzhandschuhe tragen - den Deckel abnehmen - Siebschale aus der Lösung nehmen |
| Schlussspülung | - zugängliche Oberflächen | - vollständig unter fließendem VE-Wasser spülen |
|  | - nicht starre Komponenten, wie z.B. Stellschrauben, Gelenke | - bei der Schlussspülung bewegen |
|  |  | - Restwasser ausreichend abtropfen lassen bzw. Mit medizinischer Druckluft trocknen |
| - Abschließend |  |  |
| Sichtkontrolle | - Sichtkontrolle auf Restverschmutzung | - bei weiterer Verschmutzung Vorgang wiederholen |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen | - SAA_GRU_HYG_04 |
| Dokumentation | - Manuelle Desinfektion dokumentieren | - F_UPR_AFK_06 |