| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Transfer von MP nach manueller Reinigung und Desinfektion in den reinen Bereich |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion Desinfektionsplan |

Beschreibung

Transfer von MP nach manueller RuD in den reinen Bereich der AEMP.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen. | - PSA - aufbereitetes Transportbehältnis |
| Händedesinfektion | - Durchführen der hygienischen Händedesinfektion | - SAA_GRU_HYG_02 |
| - Durchführung |  |  |
| Übergabe in den reinen Bereich | - Manuell aufbereitetes Material in den reinen Bereich übergeben. | - Manuell aufbereitetes Material in den aufbereiteten Sterilcontainer legen - Sterilcontainer verschließen - Sterilcontainer über die Personalschleuse in den reinen Bereich übergeben |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen | - SAA_GRU_HYG_03 |