| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Kontrolle der Vollständigkeit der Instrumenten-Sets vor dem Verpacken in einem Sterilbarrieresystem bei Ausfall des PDS mit SteVe |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_KPR_TSM_KPF_01_01_Sichtkontrollen_nach_RuD SAA_KPR_TSM_KPF_02_01_Pflege_und_Funktionskontrolle SAA_KPR_TSM_VER_02_01_Packen von Sterilcontainern Desinfektionsplan Sieblisten |

Beschreibung

Zusammenstellung der Instrumenten-Sets nach Packliste mit gleichzeitiger Kontrolle der Vollzähligkeit der MP bei Ausfall des PDS mit SteVe

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Desifor Quick Plus wipes |
| Händedesinfektion | - hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 |
| Kontrolle | - Kontrolle der MP | - SAA_KPR_TSM_KPF_01 - SAA_KPR_TSM_KPF_02 |
| - Durchführung |  |  |
| Kontrolle | - Kontrolle der MP | - Jedes einzelne MP anhand der Artikelnummer aus der Packliste identifizieren - Angegebene Menge in das Set legen |
|  | - Fehlende Instrumente | - Verbleib von fehlenden Instrumenten zwingend abklären! Cave! Verbleib im Patienten! |
| Packen | - Grundsätzliche Vorgaben | - Instrumente mit Rastersperre immer in der ersten Raste einrasten - Packrichtung und -Reihenfolge sind aus der Packliste ersichtlich - Schalen mit der Öffnung nach unten einlegen |
|  |  | - Klarsichtfolienbeutel, die als Schutz für Kleinteile verwendet werden sind immer zu erneuern |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 - Oberflächen |
|  | - Verpacken des Instrumentensiebs | - SAA_KPR_TSM_VER_02 |