| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Druckluftanlage CSE |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich HP_Da1525_DLA_CSE_Betriebsanleitung Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung der Druckluftanlage CSE der Fa. HP Medizintechnik.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

Anwender – Monatliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA |
| - Durchführung | Monatliche Wartung |  |
| Schritt I | - Ablassen des Kondenswasser | - Kondenswasser aus dem Filter/Druckregler ablassen. - Dabei muss der Tank unter Druck stehen - Druckaufbau kontrollieren - Kontrollieren, dass Anschlüsse, Fittings und Verschraubungen elektrischer Teile fest sitzen. |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Anwender – Vierteljährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA |
| - Durchführung | Vierteljährliche Wartung |  |
| Schritt I | - Prüfung | - Lufteinlassfilter prüfen |
|  |  | - Tauschen des Filters bei Verstopfung |
| Schritt II | - Reinigung | - Kompressor mit einem weichen Tuch reinigen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Anwender – Halbjährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA |
| - Durchführung | Halbjährliche Wartung |  |
| Schritt I | - Filtereinsatz reinigen | - Filtereinsatz ausbauen - Mit Druckluft ausblasen |
|  |  | ACHTUNG! Dieser Vorgang darf nur bei vollständig entleertem Tank erfolgen. |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

- Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| Wartung jährlich | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Servicebericht im Gerätebuch aufbewahren |  |