| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung des Hydraulikstaplers Jungheinrich SDJ 1012 |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Technikraum |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | Jungheinrich_Betriebsanleitung_SDJ_Hydraulikstapler Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung des Hydraulikstaplers SDJ 1012der Fa. Jungheinrich.

- Anwender - Tägliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Prüfung Rahmen/Aufbau | - Alle tragenden Elemente auf Beschädigung |
| Schritt II | - Prüfung Räder | - Auf Verschleiß und Beschädigung |
| Schritt III | - Prüfung Hydraulische Anlage | - Funktion |
| Schritt IV | - Hubeinrichtung | - Funktion, - Verschleiß - Einstellung der Kette - Kette ggf. abschmieren |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

- Anwender - Monatliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Schmieren | - Gelenke und Gleitflächen am Rahmen/Aufbau |
| Schritt II | - Prüfen | - Mechanische Teile der Deichsel - ggf. fetten. |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

- Anwender - Vierteljährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Prüfen Rahmen/Aufbau | - Schraubverbindungen |
| Schritt II | - Prüfen Räder | - Lagerung - Befestigung |
| Schritt II | - Prüfen Hydraulikanlage | - Dichtheit - Beschädigung - Befestigung |
|  |  | - Hydraulikölstand |
| Schritt II | - Prüfen Lastaufnahmemittel und Träger | - auf Verschleiß - auf Beschädigung |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| Wartung Jährlich | - Gerät zur Einsteuerung an den Hersteller vorbereiten | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Servicebericht | - im Gerätebuch aufbewahren |