| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Prüfung der Lagerqualität für Sterilgut |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Sterilgutlager |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Technischer Sterilgutassistent/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_UPR_RKO_02_01_Routinepruefung_täglich_Sterilgutlager F_UPR_RKO_03_01_Routinepruefung_wöchentlich_Sterilgutlager F_GRU_HYG_03_01_Hygienedokumentation_Sterilgutlager SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene VA_KPR_TSM_LAT_01_01_Lagerung_Sterilgut Desinfektionsplan |

Beschreibung

Prüfung der Lagerqualität für Sterilgut

|  | Hinweis Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

- Anwender – Tägliche Routinekontrolle

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - F_UPR_RKO_02 |
| - Durchführung |  |  |
| Sterilgutlager | - Prüfung der Umgebungsbedingungen | - Raumluftfeuchte 30% - 60% |
|  |  | - Temperatur 19°C – 25°C |
|  |  | - Staubablagerung oder Kontamination auf den Außenflächen |
|  |  | - Mechanische Beanspruchung der Sterilbarriere- bzw. Verpackungssysteme |
| - Abschließend | - Dokumentation und Archivierung |  |
| Dokumentation | - Dokumentieren des Ergebnisses | - F_UPR_RKO_02 |
|  | - Archivierung | - Archivierung in der QM-Akte |

- Anwender – Wöchentliche Routinekontrolle

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - F_UPR_RKO_03 |
| - Durchführung | Prüfungen im Routinebetrieb |  |
| Schritt I | - Abdichtung zum Baukörper | - Umlaufende „Silikonfuge“ in Ordnung? |
| Schritt II | - Sterilgut-Lagerschränke | - Beschichtung der Oberflächen in Ordnung? |
|  |  | - Türen und Türverschlüsse in Ordnung? |
|  |  | - Türscharniere in Ordnung? |
|  |  | - Türgriff/Schubladengriff in Ordnung? |
|  |  | - Fester Sitz aller Befestigungselemente innen und außen (z.B. Schrauben, Muttern, Nieten, Bolzen)? |
|  |  | - Umlaufende Türdichtung / Schubladendichtung in Ordnung? |
|  |  | - Schubladenauszüge in Ordnung? |
|  |  | - Trägerwände/Körbe in Ordnung? |
| Schritt III | - Sterilgut | - Identifikationsnummer oder Barcode vorhanden und in Ordnung? |
| - Abschließend | - Dokumentation und Archivierung |  |
| Dokumentation | - Dokumentieren des Ergebnisses | - F_UPR_RKO_03 |
|  | - Archivierung | - Archivierung in der QM-Akte |