| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Aufrechterhaltung der Sterilität und Qualität der aufbereiteten MP bis zu deren Anwendung. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Sterilgutlager |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP/OP-Fachpersonal |
| Mitgeltende Dokumente | Desinfektionsplan SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_KPR_TSM_LAT_01_01_Lagerung_Sterilgut DIN 58953-8 - Sterilisation – Sterilgutversorgung – Teil 8: Logistik von sterilen Medizinprodukten Leitlinie_Transport_Logistik_Lagerung |

Prozessbeschreibung

Aufrechterhaltung der Sterilität und Qualität der aufbereiteten MP bis zu deren Anwendung (siehe Flussdiagramm Abbildung 1).

Einlagerung

Die Einlagerung erfolgt nach der Freigabe und Kennzeichnung des abgekühlten Sterilgutes

Folienverpackte Instrumente sind vor UV-Strahlen geschützt in Sterilgutkörben im geschlossenen Schrankwagen/ Sterilgut-Lagerschrank zu lagern

Beschickung der Schrankwagen/ Sterilgut-Lagerschränke erfolgt entsprechend dem „First in– First out-Prinzip“

Lagerdauer

- Die Festlegung der Lagerdauer erfolgt durch:

  - Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr Unterabteilung VI
Präventivmedizin, Vorbeugender Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung

Kontrolle der Lagerung von Sterilgut

- Kontrolle der Bestandsmengen

wöchentliche Kontrolle der Lagerbedingungen und der Verfalldaten

Entnahme von Sterilgut

- Bei jeder Entnahme ist das Verfalldatum zu bewerten, sowie die Unversehrtheit der Verpackung zu kontrollieren

- Kontrolle der Sterilcontainer auf korrekte Verplombung

- Kontrolle der Prozessindikatoren Typ 1

Die Entnahme aus dem Sterilgutlager und Abgabe erfolgt durch den Nutzer in Absprache mit dem Personal der TE Sterilisation

- Dokumentation

- Die Dokumentation der Einlagerung, und Entnahme erfolgt über die Sterilgutverwaltung SegoSoft® SteVe.

Abbildung 1

Beim First in – First out-Verfahren wird unterstellt, dass das zuerst eingelagerte Sterilgut auch zuerst entnommen wird.